# Plantilla · Registro de requisitos de ciberseguridad

| Código | RG-SW-SEC-AD-C6 | Proyecto | ADAS Health |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | 1.0.0 | Estado | Aprobado |
| Fecha | 22/08/2025 |  |  |

Uso: documentar controles de seguridad verificables para autenticación, cifrado, logging, sesiones y secretos.

| ID (SEC/SRS-xxx) | Categoría de seguridad | Descripción del requisito | Contexto / activo protegido | Criterio de aceptación | Método de verificación | RISK / fuente | Release / baseline | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-AD-001 / REQ-AD-042 | Autenticación | Todos los accesos a ADAS Admin y ADAS Web Display requieren autenticación con contraseña ≥ 8 caracteres, letra mayúscula, letra minúscula, un dígito numérico y un carácter especial | COMP-Core - endpoints de login; COMP-Admin; COMP-WebDisplay | Intento de acceso sin credenciales devuelve HTTP 401. Contraseñas que no cumplan longitud, mayúscula, minúscula, número y símbolo son rechazadas en registro y cambio | TC-AD-050: prueba manual de login sin credenciales + prueba de validación de contraseña | OWASP A07 (Identification failures); RISK-AD-042 REQ-AD-042 | 1.0.0 |  |
| SEC-AD-002 / REQ-AD-037 | Autorización | RBAC con roles: Admin, Supervisor, Enfermería, Solo lectura. Acceso restringido por rol | COMP-Core - middleware de autorización; todos los endpoints REST (INT-07, INT-08) | Un usuario con rol Enfermería no puede acceder a funciones de configuración de Admin. Un usuario de Solo lectura no puede modificar ningún dato | TC-AD-041: prueba de acceso con cada rol a endpoints restringidos. PASS si se rechaza acceso no autorizado | OWASP A01 (Broken access control); RISK-AD-037 REQ-AD-037 | 1.0.0 |  |
| SEC-AD-003 / REQ-AD-041 | Cifrado en tránsito | Todas las comunicaciones entre clientes (navegador, API) y servidor ADAS Core usan HTTPS/TLS 1.2 o superior | COMP-Core - servidor Kestrel + reverse proxy; interfaces INT-06, INT-07, INT-08 | Ningún endpoint acepta conexiones HTTP en producción. TLS versión mínima 1.2 verificada | TC-AD-049: escaneo de configuración TLS (nmap/sslyze) + intento de conexión HTTP | OWASP A02 (Cryptographic failures); RISK-AD-041 REQ-AD-041 | 1.0.0 |  |
| SEC-AD-004 / REQ-AD-042 | Gestión de sesiones | Expiración automática de sesión tras inactividad configurable | COMP-Core, COMP-WebDisplay, COMP-Admin | Sesión expirada retorna a login | TC-AD-042: Prueba de desconexión por inactividad. | OWASP A07 RISK-AD-042 REQ-AD-042 | 1.0.0 | Complementa autenticación |
| SEC-AD-005 / REQ-AD-042 | Criptografía | Contraseñas almacenadas mediante hash seguro (bcrypt/PBKDF2) | DB usuarios | No existen passwords en claro | Inspección DB | OWASP A02 RISK-AD-042 REQ-AD-042 | 1.0.0 | Obligatorio en auditoría |
| SEC-AD-006 / REQ-AD-047 | Cifrado en tránsito | Comunicaciones WebSocket bajo WSS (TLS) | Comunicación COMP-Core – COMP-WebDisplay | No se acepta ws:// | TC-AD-047 | OWASP A02 RISK-AD-047 REQ-AD-047 | 1.0.0 |  |
| SEC-AD-007 / REQ-AD-039 | Logging / auditoría | Registro de todas las acciones administrativas | COMP-Core, COMP-MongoDB | Cambios quedan registrados | TC-AD-039 | OWASP A09 RISK-AD-039 REQ-AD-039 | 1.0.0 |  |
| SEC-AD-008 / REQ-AD-044 | Logging | Logs con nivel configurable y timestamp | COMP-Core | Logs correctos según nivel | TC-AD-044 |  | 1.0.0 |  |
| SEC-AD-009 / REQ-AD-051 | Secretos / DevSecOps | Credenciales gestionadas mediante Woodpecker secrets | CI/CD | No hay credenciales en código | TC-AD-051 | OWASP A02 RISK-AD-051 REQ-AD-051 | 1.0.0 |  |
| SEC-AD-013 / REQ-AD-030 / REQ-AD-031 / REQ-AD-048 / REQ-AD-049 | Seguridad operacional | Acceso a control de balizas y relés restringido a usuarios autorizados y eventos no clínicos | COMP-Core | No se activan por datos clínicos | TC-AD-030/ TC-AD-031/ TC-AD-048/ TC-AD-049/ | RISK-AD-030 / RISK-AD-031 / RISK-AD-048 / RISK-AD-049 REQ-AD-030 / REQ-AD-031 / REQ-AD-048 / REQ-AD-049 | 1.0.0 |  |

| Código | RG-SW-SEC-AD-C6 | Proyecto | ADAS Health |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | 1.0.1 | Estado | Aprobado |
| Fecha | 01/06/2025 |  |  |

| ID (SEC/SRS-xxx) | Categoría de seguridad | Descripción del requisito | Contexto / activo protegido | Criterio de aceptación | Método de verificación | RISK / fuente | Release / baseline | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-AD-014 | Control de acceso / CORS | La API debe aplicar una política CORS segura que impida el uso de credenciales en peticiones cross-origin. No se permitirá el uso simultáneo de orígenes no restringidos (wildcard o AllowAnyOrigin) con el envío de credenciales (cookies u otros mecanismos automáticos de autenticación). La autenticación deberá realizarse mediante tokens explícitos en cabecera (Authorization), garantizando que el navegador no envía credenciales automáticamente a orígenes externos. | (Program.cs, middleware CORS) Protección de: - Sesiones autenticadas - Tokens de acceso - Datos clínicos expuestos vía API Componentes afectados: - COMP-Core: configuración CORS - Endpoints HTTP expuestos públicamente | - La configuración CORS no incluye AllowCredentials() cuando se usa AllowAnyOrigin() - Las peticiones cross-origin no transportan cookies automáticamente - Un request desde origen externo SIN token válido devuelve 401/403 - Sólo requests con cabecera Authorization válida son aceptadas - Se verifica que navegadores no adjuntan credenciales implícitas | - Test automatizado | OWASP A05:2021 – Security Misconfiguration OWASP A07:2021 – Identification and Authentication Failures | 1.0.1 | Se elimina el uso de AllowCredentials() para evitar el envío automático de credenciales en peticiones cross-origin. La solución adopta un modelo stateless basado en tokens JWT en cabecera Authorization, eliminando el riesgo de ataques CORS/CSRF ligados a cookies. |
| SEC-AD-015 | Control de acceso / Autenticación | La API debe aplicar una política global de autenticación que requiera que todos los endpoints expuestos solo sean accesibles por usuarios autenticados. Se debe evitar la exposición de endpoints sin protección mediante la aplicación de una política por defecto (FallbackPolicy) que obligue a la autenticación en todos los controladores. El uso del atributo [AllowAnonymous] deberá limitarse exclusivamente a endpoints específicos previamente definidos (como login o healthcheck). Se recomienda el uso explícito de [Authorize] a nivel de controlador para reforzar la seguridad y evitar exposiciones accidentales en el futuro. | Protección de: - Endpoints HTTP expuestos públicamente - Datos clínicos accesibles vía API - Acciones operativas del sistema Componentes afectados: - COMP-Core: controllers - COMP-Core: configuración de autenticación global | - Todos los endpoints requieren autenticación por defecto - La política global de autenticación (FallbackPolicy) está configurada y activa - El acceso a endpoints sin token válido devuelve 401/403 - Solo endpoints explícitamente definidos permiten acceso anónimo ([AllowAnonymous]) No existen endpoints accesibles sin autenticación no justificada | - Test automatizado | OWASP A05:2021 – Security Misconfiguration OWASP A07:2021 – Identification and Authentication Failures RISK -AH -016 | 1.0.1 | Se implementa una política global de autenticación mediante FallbackPolicy que garantiza que todos los endpoints requieran usuario autenticado por defecto. Se elimina el riesgo de exposición accidental de endpoints sin protección y se refuerza el modelo de control de acceso basado en roles y permisos. Se establece el uso de [AllowAnonymous] únicamente para endpoints controlados (login, healthcheck). |
| SEC-AD-016 | Validación de entradas / Seguridad de datos | El sistema debe validar y sanitizar todas las entradas de usuario utilizadas en consultas de base de datos que empleen expresiones regulares (regex), evitando la ejecución de patrones maliciosos. Se debe aplicar Regex.Escape a los inputs de usuario para neutralizar caracteres especiales y prevenir la inyección de patrones regex. Además, se debe limitar la longitud de los inputs y evitar el uso innecesario de expresiones regulares, priorizando mecanismos de búsqueda más eficientes (por ejemplo, índices o consultas optimizadas). El sistema debe prevenir la ejecución de patrones que puedan provocar consumo excesivo de recursos o denegación de servicio (ReDoS). | COMP-Core | - Todas las entradas utilizadas en queries regex son procesadas mediante Regex.Escape - Se limita la longitud de los inputs de búsqueda - No se ejecutan patrones regex complejos provenientes de input de usuario - Las consultas no provocan tiempos de ejecución excesivos - Se evita el uso de regex cuando existen alternativas más eficientes - El sistema mantiene un rendimiento estable ante inputs maliciosos | - Tests automatizados - Revisión de código: - | OWASP A03:2021 – Injection OWASP A05:2021 – Security Misconfiguration RISK-AH-017 | 1.0.1 | Se implementa sanitización de inputs mediante Regex.Escape y limitación de longitud para evitar la ejecución de patrones maliciosos en consultas MongoDB. Se revisan las queries para reducir el uso de expresiones regulares y mejorar el rendimiento. La solución mitiga el riesgo de ataques ReDoS, protege la disponibilidad del sistema y reduce el uso de recursos ante inputs no controlados. |
| SEC-AD-017 | Gestión de dependencias / Seguridad de terceros | El sistema debe gestionar de forma segura las dependencias externas (paquetes NuGet), garantizando que no se utilicen versiones con vulnerabilidades conocidas. Se deben actualizar periódicamente las dependencias a versiones parcheadas y eliminar aquellas obsoletas o sin soporte. Se debe controlar explícitamente el versionado de dependencias directas para evitar la inclusión de versiones vulnerables transitivas. El sistema debe mantener un inventario actualizado de componentes de terceros (SBOM) y realizar revisiones periódicas de vulnerabilidades mediante herramientas automatizadas. | Protección de: - Dependencias externas (NuGet packages) - Código ejecutado en el backend - Integridad del sistema - Disponibilidad y seguridad operativa | - No existen dependencias con vulnerabilidades críticas conocidas - Las versiones de paquetes están actualizadas a versiones parcheadas - Las dependencias obsoletas han sido eliminadas - Las dependencias transitivas vulnerables están controladas mediante versionado explícito - Se dispone de un SBOM actualizado | - Ejecución de: dotnet list package --vulnerable --include-transitive → sin vulnerabilidades críticas - Revisión de project.assets.json - Ejecución de tests automatizados (VER-ADAS-084) - Validación de build correcto tras actualización | OWASP A06:2021 – Vulnerable and Outdated Components RISK-AH-018 | 1.0.1 | Se realiza actualización completa de dependencias, eliminación de librerías obsoletas (Sentry, OpenTelemetry) y adaptación del código a nuevas APIs. Se garantiza la mitigación de vulnerabilidades conocidas y la compatibilidad con .NET 8. |
| SEC-AD-018 | Control de acceso / Seguridad de comunicaciones | El sistema debe proteger los endpoints expuestos y las comunicaciones externas mediante controles de autorización, gestión adecuada de clientes HTTP y restricciones de red. Todos los endpoints deben requerir autorización adecuada. El sistema debe utilizar mecanismos de gestión de HttpClient para evitar el uso ineficiente de recursos. Las comunicaciones externas deben limitarse mediante allowAnonymous de endpoints permitidos. | - API backend -Servicios externos (HTTP APIs) - Infraestructura de comunicaciones | - Todos los endpoints requieren autorización - No existen HttpClient creados por request - Se utiliza HttpClientFactory o equivalente - Solo se permiten llamadas a endpoints definidos - No hay tráfico hacia endpoints no autorizados | - Test automatizado (VER-ADAS-084) | RISK-AH-019 | 1.0.1 | Se implementan mejoras de hardening en endpoints y comunicaciones, reduciendo riesgo de acceso no autorizado y problemas de disponibilidad. |